超声波形特征参数说明

本文档对批量波形分析中提取的每一项特征参数进行详细说明，包括定义、计算方法和工程意义。

一、波幅参数

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 最大振幅 (V) | peak_amplitude | 有效信号段中电压绝对值的最大值。反映接收信号的最强响应强度，与岩石的声阻抗匹配度和耦合质量直接相关。振幅越大，说明超声波在传播过程中衰减越小。 |
| 峰峰值 (V) | peak_to_peak | 信号最大值与最小值之差。代表波形的完整振动幅度，比单侧最大振幅更全面地反映信号强度。岩石损伤加剧时峰峰值通常下降。 |
| RMS振幅 (V) | rms_amplitude | 均方根振幅，即信号平方均值的平方根。代表信号的等效平均强度（等效'能量水平'），比峰值更稳定、更适合不同波形之间的对比。 |

二、频率参数

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 主频 (kHz) | dominant_freq | 频谱中幅值最大的频率分量。反映超声波在岩石中传播后的最主要振动频率。岩石中裂纹发育时，高频成分被优先吸收，主频会向低频偏移（'频率降低效应'）。 |
| 频谱重心 (kHz) | centroid_freq | 以幅值功率为权重的频率加权平均值。比主频更稳定，反映信号能量在频域上的整体分布中心。重心下移通常意味着岩石内部结构劣化（裂纹、孔隙增加）。 |
| 带宽 (kHz) | bandwidth | 频谱能量分布的标准差，衡量信号频率的分散程度。带宽窄说明信号集中在某一频段（介质均匀），带宽宽说明信号成分复杂（散射、多次反射较多）。 |

三、能量参数

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 总能量 | total_energy | 有效信号段所有采样点电压平方之和（Σv²）。反映接收到的超声波的总能量大小。岩石损伤越严重，能量衰减越多，总能量越低。 |
| 上升时间 (μs) | rise_time | 累积能量从 10% 增长到 90% 所经历的时间。反映能量的释放快慢。上升时间短说明信号能量集中在前段（脉冲尖锐），长则说明信号拖尾严重（散射、多路径传播）。 |

四、波形复杂度参数

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 过零率 | zero_crossing_rate | 信号穿越零线的次数与总采样点数的比值。反映波形的振荡频繁程度。过零率高说明高频成分丰富，低则低频主导。岩石损伤导致高频吸收后过零率会下降。 |
| 峰值因子 | crest_factor | 峰值与 RMS 的比值（Peak / RMS）。衡量波形的尖锐程度。峰值因子大说明存在突出的尖峰（信号集中、脉冲性强），小说明信号幅值比较均匀。 |
| 波形因子 | form_factor | RMS 与平均绝对幅值的比值（RMS / ¦v̄¦）。反映波形的形状特征，正弦波约为 1.11。偏离越大说明波形越不规则。 |
| 峭度 (kurtosis) | kurtosis | 四阶中心矩标准化后减 3（超额峭度）。衡量波形分布的尾部厚薄。正值表示存在极端大振幅的采样（尖峰多），负值表示振幅分布比正态更平坦均匀。接近 0 类似高斯噪声。 |
| 偏度 (skewness) | skewness | 三阶中心矩标准化值。衡量波形分布的不对称性。正偏表示正向振幅偏大，负偏表示负向偏大。接近 0 说明波形正负对称。非对称可能暗示非线性传播效应。 |
| 频谱熵 (bits) | spectral_entropy | 频谱功率归一化后计算的信息熵（-Σpᵢlog₂pᵢ）。衡量频域能量分布的均匀/集中程度。熵高说明能量分散在很多频率上（信号复杂），熵低说明能量集中在少数几个频率上（信号简单纯净）。 |

五、衰减参数

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 衰减系数 (/s) | decay_coefficient | 对信号包络线（Hilbert 变换求得）进行指数拟合 A·e^(-βt) 所得的 β 值。反映超声波在岩石中的能量衰减速率。系数越大说明衰减越快（岩石吸收强、散射多）。 |
| 品质因子 Q | quality_factor_Q | Q = πf₀/β，其中 f₀ 为主频。反映岩石的储能与耗能之比。Q 高说明岩石弹性好、能量损耗小（致密完整），Q 低说明岩石内部损伤大、耗散严重。Q 是岩石力学中评价介质完整性的重要指标。 |

六、信噪比

| 参数名称 | 代码标识 | 含义与工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 信噪比 SNR (dB) | estimated_snr_db | 20·log₁₀(RMS_signal / RMS_noise)，其中 noise 取初至前的噪声段。衡量有效信号相对于背景噪声的强弱比。SNR 高说明信号质量好、拾取可靠；SNR 低（<10 dB）说明信号接近噪声水平，拾取结果需谨慎对待。 |

七、工程意义总结

在岩石超声加载实验中，随着应力增加/裂纹发育，各参数的典型变化趋势如下：

      
• 波速下降 → 裂纹使声波绕行，路径变长
• 振幅、能量下降 → 裂纹界面散射和吸收增加
• 主频、频谱重心下移 → 高频被优先吸收
• 频谱熵升高 → 散射使频率成分更分散
• Q 值下降 → 耗散增大
• 衰减系数增大 → 包络衰减更快